Состав проектной документации.

А. Основная часть проекта планировки территории

часть1.Пояснительная записка-----------------------------------------стр.4

часть2. Чертежи планировки территории

1.Схема использования территории в период подготовки проекта планировка территории М1:1000. Схема расположения элементов планировочной структуры в системе города -----------------------------------           Лист 1

2.Границы зон планируемого размещения объекта М1:1000---------Лист 2

3.Схема архитектурно-планировочной организации территории

М1:1000.Фрагмент генплана, Схема вертикальной планировки

участка М1:1000. План красных линий М1:1000 -------------------------Лист 3

5.Схема организации улично-дорожной сети и движения

транспорта М1:1000. Поперечник улиц -----------------------------------Лист 4

6. Схема размещения инженерных сетей М1:1000 --------------------  Лист 5

Проект планировки территории   -  Подготовка проекта планировки территории зоны Ж-2, ограниченной ул. Октябрьской, пер. Минераловодским  и земельным участком с кадастровым номером 26:26:010213:15  в г.Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края  осуществляется для выделения элементов планировочной структуры на свободных от застройки земельных участках.

Территория ограниченной  ул. Октябрьской, пер. Минераловодским  и земельным участком с кадастровым номером 26:26:010213:15  в г.Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края    застроен индивидуальными одноэтажными и двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками. В данном квартале нет объектов торговли и бытового обслуживания. Проезжая часть  вдоль железнодорожного полотна  основной заезд к жилым домам не асфальтирована, имеет гравийное покрытие , отсутствуют пешеходные тротуары, нет уличного освещения. Озеленение по данным улицами высажено беспорядочно и имеет неухоженный вид. Подъезды к индивидуальным дворам имеют гравийное покрытие, края проездов не закреплены бортовыми камнями. Территория между ул. Октябрьской ,пер.Минераловодским и железнодорожным полатном   свободна от застройки, данный участок зарос  колючими кустарниками и обломками железобетонными конструкциями.

Схема планировочной организации земельного участка

# 1.    Положение территории в системе городской структуры.

Участок проектирования  расположен в г. Георгиевске, по переулку Минераловодскому между улицей Октябрьской и земельным участком КН 26:26:010213:15. Рельеф рассматриваемой территории относительно спокойный с уклоном на север.

Сейсмичность участка согласно СНиП II-7-81*- 8баллов, опасные природные процессы на площадке отсутствуют, в соответствии со СНиП 22-01-95.

Площадка характеризуется следующими  геолого-климатическими показателям: средняя температура самого жаркого месяца-21,2о, среднемесячное количество осадков в январе-17мм, в июле-74 мм, в течение года выпадает в среднем 548 мм осадков с преобладанием их в теплый период, средняя влажность воздуха в январе 81%, в июле-63%; преобладающее направление ветра восточное и западное, восточное направление составляет-42%, западное направление составляет-22%.

# 2.Архитектурно-планировочные решения.

Проект планировки территории выполнен на инженерно-геодезических изысканиях выполненной ООО «Промышленное и гражданское строительство» 2018году в М 1:500.

Схема планировочной организации территории разработана на основании задания на проектирование.

Проект планировки разрабатывается на территорию между ул. Октябрьской, пер.Минераловодским и земельным участком КН 26:26:010213:15 в г.Георгиевске Георгиевского городского округа СК. Предусматривает формирование следующих земельных участков : участок №3 площадью 0,075 га для  строительства индивидуального жилого дома.   участок №5   площадью  0,466 га  для строительство магазин, магазин, магазин,     дом бытовых услуг.  Рассматриваемые объекты является участком застройки на пересечении ул.Октябрьской и пер.Минераловодским.

Уточнение земельного участка связано с необходимость вовлечения в оборот прилегающей территории с целью благоустройства и обеспечения жилого квартала дополнительными объектами торговли и бытового обслуживания. Данное уточнение позволит проводить целый комплекс работ: бытовое обслуживания     население,   торговля продуктами, автозапчастями.

Генплан разработан с учетом сложившейся планировки жилого квартала. При разработке проекта были учтены следующие градостроительные факторы; местоположение объекта предполагаемого строительства магазин, магазин, магазин,    дом бытовых услуг   взаимовлияние проектируемого объекта и прилегающей территории. Особое внимание уделено экологической безопасности окружающей среды. Основной подъезд к магазинам и к домам бытовых услуг будет осуществляться с переулка Минераловодским. Проектом предусмотрено благоустройство пер.Минераловодского. Предусмотрено проезд шириной  15,0м, тротуары шириной 2,0м,  вдоль переулка предусмотрено посадка высоко породных деревьев. На земельном участке №3 в пределах проектирования размешена жилой дом площадью 88,88м2..Вес двор благоустраивается. На земельном участке №5 предусматривается строительство 3 ех магазинов и  дом бытовых услуг. Перед каждым магазином предусмотрено парковочная  площадка на 8 м/мест из которых одно место предназначено для  автотранспорта управляемым инвалидом а также предусмотрено разгрузочное  погрузочное площадка. Основной подъезд к магазинам и домам бытовых услуг осуществляется с переулка Минераловодского.   Благоустройство участка включает в себя организацию подъездных путей, удобных пешеходных связей, устройство необходимого количества парковочных мест для автотранспорта с обустройством парковочных мест для инвалидов (10% от общего количества), обозначенных специальным символом, Свободная от застройки территория озеленяется.

# 2.Инженерная подготовка участка застройки.

Проектирование мероприятий по инженерной подготовки на территории обеспечат:

-регулирование поверхностного стока путем осуществления вертикальной планировки;

-прокладку инженерных сетей;

-организацию систем энергообеспечения.

Проектное решение вертикальной планировки разработано на основании:

-чертежа генерального плана участка;

-вертикальных отметок окружающего рельефа.

В основу проектных решений вертикальной планировки заложены следующие принципы:

-максимальное обеспечение водоотвода по дорожкам, проездам и площадкам поверхностным способом;

-создание оптимальных уклонов;

-производства минимального объема земляных работ.

4.Улично-дорожная сеть.

Размеры транспортных потоков, обусловленные функционированием застраиваемого участка в совокупности с потоками автотранспорта на улично-дорожной сети, прилегающей к месту размещения здании магазинов и дом бытового обслуживание   не превышают пропускную способность ул. Октябрьской и переулка Минераловодского . Для безопасности движения транспорта и пешеходов на перекрестке выше указанных улиц предусматривается наземных пешеходных переходов а также установка необходимых дополнительных знаков.

# 5.Пешеходное движение.

На участке территории проектирования и прилегающих территориях предусмотрена сеть пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорог и дорожек), связывающих по кратчайшим направлениям входы-выходы из здания  магазинов и домах бытового обслуживание с остановками массового пассажирского транспорта, местами хранения и парковки автомобилей.

# 6.Мероприятия по обеспечению условий доступности мало мобильных групп населения.

Проектное решение генплана обеспечивает возможность передвижения по территории мало мобильных групп населения. Уклоны пешеходных путей не превышают нормативных значений. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должны быть не менее 2,5см и не более 4,0см.

7.Мероприятия по охране окружающей среды.

На современном этапе проблема охраны окружающей среды состоит не столько в охране природной среды, сколько в поддержании и восстановлении нарушенного равновесия. Здание магазинов и бытового обслуживание не является источником загрязнения окружающей среды. Дорожная сеть с твердым покрытием, благоустройство участка, организация поверхностного стока являются эффективными мероприятиями по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных водоисточников, предупреждению водной и воздушной эрозии почв.

Разработчик градостроительной документации «Проект планировки территории города Георгиевска, расположенной в границах территоральной зоны Ж-2, ограниченной пер.Минераловодским, ул.Октябрьской и земельным участком с кадастровым номером 26:26:010213:15 в г.Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края»-ООО «Георгиевский кадастровый цент» г. Георгиевск ул. Батакская,8.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0966-01/П-176   Ассоциация «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство объединение проектировщиков» « Основа Проект» без ограничения срока и территории его действия

В разработке проекта принимали участие:

ГИП                                         Настина Ю.Е.

Инженер                                  Сагателян В.Ж.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, результатами инженерных изысканий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                        Настина Ю.Е.

Территориальный баланс

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во | % соотношение к территории проектных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь, рассматриваемой территории ( в том числе в границах красных линии) квартала 26:26:010213 :15 | га | 3,27 | 15% |
| 2 | Территория в границах проектных работ (красных линий) всего | га | 3,27 | 100,0 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.1 | Жилая территория (малоэтажная застройка) | га | 1,023 | 31% |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.2 | Площадь застройки | м2 | 961,06 |  |
| 2.3 | Площадь хоз. построек | м2 | 626,03 |  |
| 3 | Площадь земельного участка № 1 | га | 0,341 | 10% |
|  | В том числе |  |  |  |
| 3.1 | Площадь земельного участка № 2 | га | 0,197 | 6% |
| 4 | Площадь земельного участка № 3 | га | 0,075 | 2% |
|  | В том числе |  |  |  |
| 4.1 | Площадь земельного участка КН 26:26:010213:348 | га | 0,175 | 5% |
| 5 | Площадь земельного участка № 4 , | га | 0,235 | 7% |
|  | В том числе |  |  |  |
| 6 | Площадь земельного участка № 5 | га | 0,466 | 14% |
| 6 | Газоны, цветники зелёные насаждения ( в границах проектных работ (красных линий)) | га | 0,49 | 15% |
| 7 | Проезды, подъезды ( в границах проектных работ (красных линий)) | га | 0,327 | 10% |