Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом . На земельном участке с к.н. 26:26:011210:453 в городе Георгиевске по ул.Романа Вершинина,1д  предполагается   строительство одноэтажного  жилого дома.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого  к строительству  объекта капитального строительства – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом, одноэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по улице Романа Вершинина.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны  улицы Романа Вершинина.

Имеется возможность подъезда    спецтехники по твердому покрытию.

Жилой  дом   будет  подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по ул.Лесной.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером  26:26:011210:453  расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, ул.Романа Вершинина 1 д.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно решению  Думы ГГО СК от 25.11.2020 №788-61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка — 600,00  кв.м.

На участке предполагается   строительство  жилого дома , а размером 12,00 х 14,00 м.

Площадь застройки жилого дома   -  168,00  м2,   что составляет 28 % от площади зем/участка   и  не   превышает максимально допустимый процент застройки в данной зоне .

Строительство  жилого дома   планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 1,50 м от границ  з/участка по ул.Романа Вершинина,1г ( имеется нотариально заверенное согласие владельца соседнего участка по Романа Вершинина,1г)  ;

- в  6,50 м от улицы Лесной;

- в  11,00 м от границы земельного участка по задней меже ул.Березовой,2д  ;

- в  5,00   м  от  улицы Романа Вершинина;

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство жилого дома    при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Вершинина и улицы Лесной.

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом , предполагаемый к строительству     по ул.Романа Вершинина, 1д  в  г.Георгиевске относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменениями №1) )Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»): «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 - расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200,00 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  — 624,00  м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником  земельного участка  является Сариев Леонид Леванович.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно сокращение отступа от границы земельного участка со стороны ул. Романа Вершинина, 1 г  до 1,50 м  , учитывая  наличие нотариально заверенного согласия владельца земельного участка ,  строительство жилого  дома  на земельном участке в городе Георгиевске по ул.Романа Вершинина,1д   не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»            Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.