Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом . На земельном участке с к.н. 26:25:091131:126 ( ул.Степная, 63) и земельном участке с к.н. 26:25:091131:125 ( ул.Степная,61)  в пос.Новом   предполагается  строительство  двухэтажного  жилого дома.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого  к строительству  объекта капитального строительства – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом, двухэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к проектируемому  жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по улице Степной.

Подъезд автотранспорта к участкам и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны  улицы Степной

Имеется возможность подъезда к  жилому   дому   спецтехники по твердому покрытию.

Жилой  дом    будет подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по улице Степной.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

3.1. Земельный участок  с к.н. 26:25:091131:126 ( ул.Степная, 63) и земельный участок с к.н. 26:25:091131:125 ( ул.Степная,61)  расположены в пос.Новом  ; предполагается  строительство  двухэтажного  жилого дома.

3.2. Земельные  участки расположены в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно     постановлению администрации ГГО   № 1880 от 08.06.2022 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка по ул.Степной ,61  — 600  кв.м.

Площадь земельного участка по ул.Степной ,63  — 600  кв.м.

Предполагается   строительство  жилого дома на двух земельных участках.

Площадь застройки жилого дома    -  267,60  м2.

Площадь застройки земельного участка по ул.Степной, 63 – 252,00 м2 ( 42%)

Площадь застройки земельного участка по ул.Степной, 61 –  15,60 м2 ( 2,6%)

Таким образом , площадь застройки земельного участка по ул.Степной,63  превышает максимально допустимый процент застройки в данной зоне на 2%.

Строительство  жилого дома  по ул.Степной,63  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в  5,00 м  от  границы зем/участка по ул.Степной,65 ;

- в  6,00 м от  улицы Степной ;

- в 3,50  м от границы з/уч. по ул.Победы,72 ( по задней меже);

- 0,00 м от границы зем/участка по ул.Степной,61

Строительство  жилого дома  по ул.Степной,61 планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в  18,00 м  от  границы зем/участка по ул.Степной,59 ;

- в  6,00 м от  улицы Степной ;

- в 9,00  м от границы з/уч. по ул.Победы,70 ( по задней меже);

- 0,00 м от границы зем/участка по ул.Степной,63

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство  жилого дома    при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Степной

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом , предполагаемый к строительству     по ул.Степной,61 и ул.Степной,63   в  пос.Новом   относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».

Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменениями №1) )Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»): «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 - расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  — 267,60  м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником   земельных участков является Баласанян Гаяне Геннадьевна.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно:

-  сокращение отступа  от земельных участков по ул.Степной,61 и ул.Степной, 63  до 0,00 м  и превышение максимально допустимого процента застройки з/участка по ул.Степной 63 на 2% - строительство    жилого  дома  на двух земельных  участках в по ул.Степной , 61 и ул.Степной,63 в пос.Новом   не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»                              Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.