# Схема планировочной организации земельного участка.

## 1. Положение проектируемого участка

## в системе городской структуры.

## Участок проектирования пешеходной зоны на бульваре по ул. Лермонтова расположен в г. Георгиевске, между улицами Гагарина и Ленина. Рельеф рассматриваемой территории относительно спокойный.

Сейсмичность  участка  согласно  СНиП II-7-81*- 8 баллов, опасные природные процессы на площадке отсутствуют, в соответствии со СНиП 22-01-95.      		Площадка характеризуется следующими геолого-климатическими показателям: средняя температура самого жаркого месяца   - 21,20;    среднемесячное количество осадков в январе - 17мм, в июле - 74мм, в течение года выпадает в среднем 548мм осадков с преобладанием их в теплый период; средняя влажность воздуха в январе 81%, в июле - 63%; преобладающее направление ветра восточное и западное, восточное  направление составляет – 42%, западное    направление составляет – 22%.

Участок  проектирования  пешеходной  зоны   по  улице  Лермонтова в  г.Георгиевске ограничен с северо-запада ул. Гагарина, с юго-востока ул. Ленина.  Водоотвод по участку обеспечен. Все сети на участке подземной прокладки.

2. Архитектурно-планировочные решения.

Схема планировочной организации участка  разработана на основании задания   на   проектирование.   Проект  планировки  выполнен  на  топооснове  в

М 1:1000.  Рассматриваемым объектом является участок бульвара по улице Лермонтова от улицы Гагарина до улицы Ленина. Генплан разработан с учетом сложившейся планировки вокруг. При разработке проекта были учтены следующие градостроительные факторы: местоположение объектов – павильонов из легких конструкций (торговых, общественного питания, бытового обслуживания) и пешеходной зоны,  взаимовлияние проектируемых объектов и прилегающей территории.  Особое внимание уделено экологической безопасности окружающей среды. Проектом учитывается непосредственная близость жилой застройки.

При установке павильонов (торговых, общественного питания, бытового обслуживания) будет выполнена реконструкция бульвара: построен новый фонтан, установлены новые скамьи в специальных карманах вдоль главной аллеи,    выполнено покрытие аллеи, пешеходных подходов – из плитки. Проектом определено место возможного размещения памятного знака (памятника, скульптурной композиции), посвященного М.Ю.Лермонтову, на площадке примыкания пешеходной зоны по ул. Лермонтова к ул. Гагарина. На территории озеленения высаживается улучшенный газон, деревья и кустарники, производится обрезка существующих деревьев и сухостоя. Благоустройство участка  формирует уровень благоустройства повышенного качества и соблюдает принципы "безбарьерной" среды для маломобильных групп населения. Существующие сети водопровода с участка проектирования будут перенесены.

3. Инженерная подготовка участка застройки.

Проектирование мероприятий по инженерной подготовке на  территории   обеспечат:

- регулирование поверхностного стока путем осуществления вертикальной планировки;

- прокладку инженерных сетей;

## - организацию систем энергообеспечения.

## Проектное решение вертикальной планировки разработано на основании:

- чертежа генерального плана участка;

- вертикальных отметок окружающего рельефа.

В основу проектных решений вертикальной планировки заложены следующие принципы:

- максимальное обеспечение водоотвода по дорожкам, проездам и площадкам поверхностным    способом;

- создание оптимальных уклонов;

- производства минимального объема земляных работ.

4. Мероприятия по обеспечению условий доступности

маломобильных групп населения.

Проектное решение генплана обеспечивает возможность передвижения по территории маломобильных групп населения. Уклоны пешеходных путей не превышают нормативных значений. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней  тротуара должны быть не менее 2.5см  не более 4.0см.

5. Мероприятия по охране окружающей среды.

На современном этапе проблема охраны окружающей среды состоит не столько в охране природной среды, сколько в поддержании и восстановлении нарушенного равновесия. Проектируемые павильоны не являются источником загрязнения окружающей среды. Дорожная сеть с твердым покрытием, благоустройство участка, организация поверхностного стока являются эффективными мероприятиями по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных водоисточников, предупреждению водной и воздушной эрозии почв.    		Зеленые насаждения, высаженные на территории, способствуют улучшению качества окружающей среды. Они очищают воздух, выфильтровывают радиоактивные  частицы, поглощают шум, обогащают воздух кислородом и существенно влияют на газообмен в атмосфере. Древесно-кустарниковые насаждения выделяют фитонциды, в большинстве случаев – это комплекс органических соединений, относящихся к биологически активным веществам. Фитонциды уничтожают многие болезнетворные вирусы, микробы, бактерии.  		Высаженный на участке газон имеет не только декоративное, но и санитарно-гигиеническое значение: задерживает пыль, очищает воздух, снижает температуру, повышает влажность.

Территориальный баланс

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь, рассматриваемой территории (в том числе в границах красных линий) | га | 1,2 |  |
| 2 | Территория в границах проектных работ, всего | га | 0,28 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Площадь под павильонами | - // - | 0,12 | 43 |
| 2.2. | Подходы | - // - | 0,06 | 21 |
| 2.3. | Зелёные насаждения (в границах проектных работ. | - // - | 0,10 | 36 |